98年度高雄縣國民中小學「多功能e化專科教室」

編號A（岡山區、旗山區）設備規格表

| 編號 | 項 目 | 需 求 規 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般型電腦 電腦標 第一組第4項 案號；LP5-970060 | 1.中央處理器： 1-1.Celeron Dual-Core 2.0GHz(800MHz FSB) 1-1-1.Intel Celeron Dual-Core 2.0GHz(含)以上 1-1-2.散熱裝置(含風扇或散熱器) 1-1-3.快取(cache)記憶體512KB(含)以上 1-1-4.800MHz(含)以上FSB(Front Side Bus)外頻時脈 2.作業系統： （不含，另購） 3.主機板： 3-1.晶片組及顯示卡擴充槽： 3-1-1.處理器：支援Intel Celeron Dual-Core 2.0GHz (含)以上 3-1-2.FSB 外頻時脈：支援800MHz(含)以上 3-1-3.記憶體：支援DDR2(Double Data Rate) 667(含)以上 3-1-4.記憶體容量：支援2GB(含)以上 3-1-5.USB 擴充埠：支援6 個USB(Universal Serial Bus) 2.0(含)以上 3-1-6.顯示卡擴充槽：採整合型晶片組內建繪圖顯示功能，無須提供 3-1-7.繪圖晶片功能：支援Direct X 9.0(含)以上 3-1-8.請標示及註明採用晶片組之廠牌及型號，並提供該晶片組對應到主要規格之技術規格文件供審查 4.記憶體模組（Memory Module、RAM Module）： 4-1.DDR2 SDRAM Module 2GB 4-1-1.提供DDR2 800 240pin DDR(Double Data Rate) SDRAM (雙倍資料率同步動態隨機 存取記憶體)或DDR2 800 200pin DDR(Double Data Rate) SDRAM(Synchronized Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體)1GB×2 或 2GB×1(含)以上 5.記憶卡讀卡機： 5-1.可讀取CompactFlash Type Ⅰ、CompactFlash Type Ⅱ、Secure Digital Card、SD High Capacity、Mini SD Card、Multimedia Card（MMC）、Memory Stick Media、Memory Stick Pro Media、Memory Stick Duo Media、Memory Stick Pro Duo。 6.硬碟機： 6-1.機體：2.5 英吋(含)以上 6-2.容量：490GB(含)以上 6-3.Buffer：8MB(含)以上 6-4.傳輸界面：Serial ATA(SATA) 6-5.支援Serial ATA 1.0 150MB/S(含)以上傳輸模式 6-6.轉速：7200RPM(Round Per Minute)(含)以上 6-7.平均搜尋時間：11ms(含)以下 6-8.符合S.M.A.R.T.（Self-Monitoring-Analysis and Reporting Technology） 6-9.附Serial ATA(SATA)硬碟機排線 7.光碟機： 7-1.DVD-RW 7-1-1.16倍速（含）以上。 7-1-2.Buffer：256KB（含）以上。 7-1-3.傳輸速率：16MB/S（含）以上。 7-1-4.傳輸界面：ATAPI（Advanced Technology Attachment Packet Interface）/IDE （Integrated Drive Electronics）/Parallel ATA（PATA），或ATAPI/SATA。 7-1-5.支援ULTRA DMA-33資料傳輸模式。 7-1-6.可讀CD、CD-R、CD-I、CD-RW、Video-CD、Photo-CD、CD-Audio、DVD-ROM。 7-1-7.附匯流排傳輸線、驅動程式、說明書及該產品所附之相關軟體。 7-1-8.提供撥放軟體。 8.顯示介面： 8-1.支援PCI Express 16倍高速繪圖晶片（含）以上。 8-2.具1280x1024（含）以上高彩、高解析繪圖能力。 9.網路介面： 9-1.具10/100 Mbps Ethernet網路介面。 9-2.支援PNP隨插即用。 9-3.支援Pre-Boot Execution Environment（PXE）。 9-4.支援Wake On LAN（WOL）（網路喚醒）。 9-5.JumpLess（免跳線技術）軟體調整。 9-6.傳輸速度：10/100 Mbps自動切換。 9-7.網路接頭：RJ-45。 9-8.傳輸類型：10/100 Base-T。 10.鍵盤： 10-1.104鍵中英文for Windows /Linux（含倉頡、注音、大易印刷字鍵）（請註明採用商 品之廠牌及型號）。 10-2.接頭：USB。 11.滑鼠： 11-1.光學滑鼠：解析度400dpi（含）以上（請註明採用商品之廠牌及型號）。 11-2.接頭：USB。 11-3.按鍵數目：二鍵（含）以上附滾輪功能。 11-4.滑鼠墊。 12.電源供應器： 12-1.輸出功率：200W（含）以上。 12-2.功能：符合ATX（AT Extend）電源規範，並支援Wake On LAN（WOL）（網路喚醒）。 12-3.附電腦延長線：長度1.5M（含）以上，五個三孔插座，10A（含）以上。 13.主機外殼： 13-1.平躺式（平躺式需附固定底座，成為可直立式或平躺式二用）或直立式。 13-2.裝置空間：2大2小（含）以上。 14.音效介面： 14-1.內建Sound Blaster相容立體音效介面或符合AC’97 CODEC之音效規格。 14-2.附耳機插孔。 15.其他： 15-1.提供一條5米長（含）以上，UTP雙接頭CAT5E網路線。 15-2.提供3條SATA排線。 15-3.提供監視CPU之溫度、電壓及CPU風扇轉速之功能。 Windows Vista Home Basic 中文最新版作業系統 1.並依本縣所購「微軟高中職/國中小授權合約」安裝windows XP Professional升級版 2.本案隨個人電腦主機附加採購Windows Vista Home Basic 中文最新版作業系統與依所擇選訂購立約商依據採購法第二十二條第一項第四款規定辦理限制性招標，採固定預算金額新台幣2000元與本案合倂議價。 |
|  | 19吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器（內建防刮玻璃、喇叭） 電腦標 第二組第4.04項 案號；LP5-970060 | 1-1.尺寸：TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display)18吋(含)以上 1-2.解析度：1440x900 @60Hz(含)以上 1-3.點距(mm)：0.294(含)以下 1-4.水平可視角度：150(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≧10之情況) 1-5.垂直可視角度：130(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≧10之情況) 1-6.對比率：典型標準值(Typ.) 600:1(含)以上 1-7.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 300 cd/m2(含)以上 1-8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：8ms(含)以下 1-9.符合之安規：TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees) 99或03 1-10.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 1-11.液晶面板採用背光模組之平均使用壽命需為50,000小時(含)以上(在IL(Lamp current)≦7.0mArms之情況)，並註明該螢幕所採用液晶面版(LCD Panel)之型號及提供液晶面板(LCD Panel)對應到主要規格之技術規格文件(請於該文件標示對應到主要規格之項次) 1-12.訊號輸入：提供類比訊號輸入D-Sub(VGA)(Video Graphics Array)連接頭 1-13.防刮玻璃選項功能 內建抗眩光(AG anti-gloss)霧面二氧化矽塗覆(SiO2 Coating)材質防刮玻璃功能，表面鍍膜硬度7H(含)以上，或內建抗反射(AR anti-reflection)雙面雙層鍍膜防刮玻璃功能，表面鍍膜硬度7H(含)以上，並檢附防刮玻璃製造廠出具之檢查報告 |
| 2 | 互動式電子白板 單槍標 第七組第4項 案號：LP5-980016 | - 面板尺寸(感應尺寸)：實體面板，可作為投影銀幕及一般白板書寫，感應尺寸 72吋 (對角線182公分) 含以上；書寫文字大小與投影比例為1：1 - 感應技術：電磁感應式或壓力觸控感應式或紅外線或光點偵測或超音波。 - 操作設備：可用手指直接書寫 - 傳輸方式：USB或RS-232或無線或藍芽。 - 使用電源：AC90-240V/50~60Hz或不需外接電力。 - 隨機軟體應具備功能： - 具書寫功能：可在實體面板/虛擬面板(投影畫面，以下同)/手寫螢幕上標示、寫字、繪圖及控制電腦。 - 具控制功能：可控制電腦,例如各種應用程式、網頁搜尋、移動物件等 - 具板擦功能：可以擦去實體面板/虛擬面板/手寫螢幕上的顏色標記 - 具數位剪貼簿功能，可以將多種資料彙整儲存(儲存格式：圖檔或網頁或PDF等)及具可塗鴉功能 - 具數位記錄功能：所附軟體可記錄實體面板/虛擬面板/手寫螢幕上發生任何事情，如書寫記錄及圖表 - 數位螢幕鍵盤功能：可在實體面板/虛擬面板/手寫螢幕上顯示鍵盤，進行文字輸入、符號、數字等功能。 - 具多媒體檔案匯入功能(匯入檔案格式：AVI或MPG或FLV或WMV或PPT等) - 具素材庫功能 - 具整合Microsoft Office工具列之筆跡註記輸入功能 - 具檔案匯出功能(匯出檔案儲存格式：圖檔或網頁或PDF或PPT等) - 軟體相容性：支援常用作業系統及應用軟體，包括Windows 2000, XP、Vista等。 - 具繁體中文操作介面. - 附活動式腳架，可調整高低 - 至少需提供教育訓練六小時(含)以上，包含安裝、架設、功能說明及校正，電腦、投影機等設備連接，實機線上操作、簡易保養維修訓練等課程。(場地由機關提供，課程講義資料廠商免費提供) |
| 3 | 教師用筆電 電腦標 第三組第13項 案號；P5-970060 | 1.一般型筆記型電腦Dual Core Celeron Mobile 1.66GHz。 1. Intel Dual Core Celeron Mobile 1.66GHz(含)以上。 2. 散熱裝置(含風扇或散熱器)。 3. 採用筆記型專用中央處理器。 4. L2 快取(cache)記憶體1MB(含)以上。 5. 667MHz(含)以上FSB(Front Side Bus)外頻時脈。 2.顯示器及顯示晶片：14〞TFT 彩色LCD 或LED(顯示記憶體與系統記憶體共用)。 1. 最大解析度：1024x768(含)以上。 2. 提供64MB(含)以上繪圖晶片記憶體，或顯示記憶體與系統記憶體共用，具1024×768 (含)以上高彩、高解析繪圖能力，支援DirectX 9.0(含)以上。 3.作業系統 Windows Vista Business ×64 64bit 或 ×86 32bit 中文最新版作業系統(可降級使用為 Windows XP Professional，由訂購機關選擇)【作業系統應附原版光碟片(並提供初始系 統安裝還原功能)或提供原廠合法系統還原功能內含完整作業系統及相關驅動程式】 (Windows Vista Business 中文作業系統並應於新電腦機殼上貼附標明為Windows Vista Business 之Microsoft 真品證明標籤) 4.主機板 1.系統記憶體：支援DDR SDRAM 可擴充至2GB(含)以上。 2.BIOS ROM：最新版Flash ROM BIOS 256KB(含)以上、Plug and Play Ready。 5.記憶體模組 提供DDR SDRAM DIMM(Dual Inline Memory Module) Module 2GB(含)以上。 6.硬碟機 1.機體：1.8 英吋(含)以上(請註明採用商品之廠牌及型號)。 2.容量：採用1.8 英吋提供140GB（含）以上，採用2.5 英吋提供240GB（含）以上。 3.Buffer：8MB（含）以上。 4.傳輸界面：Ultra ATA/100 或Serial ATA(SATA)或Parallel ATA(PATA)。 5.支援Ultra ATA/100 100MB/S 或Serial ATA 1.0 100MB/S(含)以上傳輸模式。 6.轉速：5400RPM(Round Per Minute)（含）以上。 7.平均搜尋時間：15 ms（含）以下。 8.符合S.M.A.R.T.（Self-Monitoring- Analysis and Reporting Technology）。 7.覆寫燒錄光碟機：DVD/CD 複合式燒錄光碟機。 1.提供原廠所搭配之燒錄光碟機。 2.提供撥放軟體。 8.網路介面： 1. 提供10/100 Mbps (含)以上Ethernet 網路介面。 1. 傳輸速度：10/100Mbps(含)以上自動切換。 2. 網路接頭：RJ-45。 3. 傳輸類型：10/100Base-TX(含)以上。 2. 提供內建無線區域網路介面，支援802.11g。 9.鍵盤：中英文鍵支援Windows XP/Vista、Linux 或Mac OS (含倉頡、注音印刷字鍵)。 10.指向裝置： 1.具備Touch pad 或TrackPoint。 2.另提供一個光學滑鼠，解析度400dpi(含)以上，接頭採用USB，按鍵數目二鍵(含)以上 附滾輪功能，附滑鼠墊。 11.標準輸入/輸出介面 1.外接顯示器接頭(解析度800x600(含)以上)。 2.Universal Serial Bus (USB)一個(含)以上。 3.提供AC 充電器(可支援110V 及220V(交流))及使用的DC-IN 插座。 12.音效卡/喇叭 1.內建喇叭。 2.支援麥克風及音量控制。 3.內建Sound Blaster 相容立體音效介面或符合AC ’97 CODEC 之音效規格。 13.電池 1.提供鋰離子電池一個，單一電池連續使用時間2.0 小時(含)以上。 2.主機本身須可提供安裝單一電池一個(含)以上。 14.重量： 3.1 公斤(含)以下(含電池及光碟機)。 15.其他 1.提供背提兩用保護袋。 2.提供相關原廠操作手冊。 3.提供完整版防毒軟體(Mac OS X 作業系統機型得不提供防毒軟體)，軟體保固期須與 筆紀型電腦保固期一致。 |
| 4 | 超短距單槍 單槍標 第一組第11項 案號：LP5-980016 | 1.型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置。 2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V。 3.畫素數：三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上。或 單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上。 4.輸出亮度：2500ANSI流明(含)以上。 5.解析度：標準：XGA 1024 X 768(含)以上。或支援SXGA1280 X 1024(含)以上。 6.視訊畫素：600條掃瞄密度條(含)以上。 7.投影距離：91cm(含)以下投影畫面為60吋或150cm(含)以上(對角線)。 8.投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用。 9.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統。 10.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA。 11.輸入訊號：RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組。 Video: RCA端子一組或S端子一組(含)以上。 12.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器)。 13.收納裝置：隨機附贈攜帶箱。 14.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置。 15.鏡頭具備FOCUS調整功能。 16.內建梯形修正功能。 |
| 5 | 硬體廣播 | 1教師端需具雙PC訊號輸入，可同時連接PC/NB電腦訊號，由主控器切換廣播來源，輸出端可同時接老師機螢幕與單槍投影機。 2學生端採外接控制盒，不佔PC Slot插槽，一個控制盒串接一台學生機，以符合現有教室的佈置及後續擴充需要。 3系統需提供全體廣播、轉播、監看、控制、黑屏等功能。 4支援高解析TFT-LCD螢幕顯示，解析度至少達1024X768(含以上)。 純硬體式廣播。 |
| 6 | 集線器 週邊標 第四組第2.04項 案號；LP5-970061 | 無網管功能之高速乙太網路交換器：8埠10/100Base-TX。 1.埠數：獨立主機本身提供8個自動偵測(Auto-Sensing) 10/100Base-TX埠(含)以上。 2.提供無阻塞(Non-Blocking)及線速(Wire Speed)交換能力。 3.每埠均具備MDI(Media Dependent Interface)-II/MDI-X(Media Dependent Interface with Crossover)自動跳線(Auto Crossover)功能。 4.具備1K(含)以上之MAC(Media Access Control) Addresses。 5.具備Store and Forward(貯存轉送)操作模式。 6.主機提供燈號(LEDs)，可顯示每一埠之工作狀態。 7.具備IEEE(THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS)(電機和電子工 程師協會) 802.3x流量控制(Flow control)。 |
| 7 | 手寫板 單槍標 第七組第2.03項 案號：LP5-980016 | 1.面板尺寸(感應尺寸)：實體面板，可書寫之感應尺寸 6吋 (對角線15公分) 含以上，或液晶手寫螢幕，可書寫之感應尺寸 15吋 (對角線38公分) 含以上。 2.感應技術：電磁感應式或壓力觸控感應式或紅外線或光點偵測或超音波。 3.操作設備：感應指示器或感應筆(附電池)。 4.傳輸方式：USB或RS-232或無線或藍芽。 5.使用電源：AC90-240V/50~60Hz或不需外接電力。 6.隨機軟體應具備功能(依採購標的項次分別對應實體面板/虛擬面板/手寫螢幕) (1)具書寫功能：可在實體面板/虛擬面板(投影畫面，以下同)/手寫螢幕上標示、寫字、 繪圖及控制電腦。 (2)具控制功能：可控制電腦,例如各種應用程式、網頁搜尋、移動物件等。 (3)具板擦功能：可以擦去實體面板/虛擬面板/手寫螢幕上的顏色標記。 (4)具數位剪貼簿功能，可以將多種資料彙整儲存(儲存格式：圖檔或網頁或PDF等)及具 可塗鴉功能、 (5)具數位記錄功能：所附軟體可記錄實體面板/虛擬面板/手寫螢幕上發生任何事情，如 書寫記錄及圖表。 (6)數位螢幕鍵盤功能：可在實體面板/虛擬面板/手寫螢幕上顯示鍵盤，進行文字輸入、 符號、數字等功能。 (7)軟體相容性：支援常用作業系統及應用軟體，包括Windows 2000, XP、Vista等。 (8)具繁體中文操作介面。 7.免費教育訓練：至少需提供教育訓練六小時(含)以上，包含安裝、架設、功能說明及校正， 電腦、投影機等設備連接，實機線上操作、簡易保養維修訓練等課程。(場地由機關提供， 課程講義資料廠商免費提供)。 |
| 8 | 實物投影機 單槍標 第二組第4項 案號：LP5-980016 | 1.光學組件： (1)攝像鏡頭：1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS。 (2)放大倍率：8倍(含)以上變焦鏡頭或數位式放大。 (3)攝像範圍：A4 210×297 mm(含)以上。 (4)對焦方式：手動或自動對焦。 2.影像處理： (1)視訊輸出：標準NTSC或VGA輸出。 (2)解析度1280×1024(含)以上或影像感測器130萬畫素(含)以上 (3)白平衡：自動或手動調整。 (4)光圈調整：自動。 (5)轉換：具正/負片轉換功能。 3.輸出介面：RCA、S-Video、VGA(D-sub 15 pin)及DVI端子各一組(含)以上。 4.電源裝置：AC 110V~120V、50/60Hz或USB連接埠供電。 5.工作檯面、照明及燈箱：具輔助照明燈管。 6.電腦介面： (1)傳輸介面：RS-232或USB及VGA(D-sub 15 pin)或DVI端子。 (2)軟體：影像擷取、預視、儲存、動態影音錄影等功能。 7.影像記憶：內建記憶體可儲存64張(含)以上之畫面。 |
| 9 | 電子顯微鏡 | 1具即時影像數位化設計，130萬畫素(含)以上。 2具200倍以上放大功能，提供高品質顯微放大影像。 3手持式機身，內建軟體可量測、標註實物大小。 4具智慧型觸控機制，只需輕觸按鍵便可自動拍照或錄影。 5具USB介面可與電腦連結。 |
| 10 | 電子白板安裝及線路整合施工規格 | 1配合各校教學需求，需提供下列三種建置方式供學校選擇： A案： 將電子白板安裝在移動式腳架上，可方便推至不同教室使用。 B案：將電子白板崁入於傳統黑板或白板中做整合施工(另安置滑軌)，方便講者使用兩種不同白板。 C案：將電子白板固定安裝在教室的牆壁上，省去腳架與白板佔據的空間，也方便講者使用。 2配合各校教學需求指定建置地點，廠商應配合完成固定、安裝及相關調整設定。 3固定位置及高低，由校方指定需配合教室現場調整。 4電子白板電源線：由教室插座或電源開關箱配線至電子白板附近。 5配線顧及安全及美觀，依環境特性附著於天花板、牆壁及地面，線路垂直及附著天花板部分應固定妥當，不可裸露、鬆脫。 6施工時間需與學校協調，已不妨害教學進行為原則。 |
| 11 | 投影機吊架安裝及線路整合施工規格 | 1吊架型式：鐵 (銀色、黑色) 防銹烤漆處理能搭配投影機及配線，吊架可做旋轉、水平、俯仰式調整，吊架須適用於本案廠牌單槍投影機種。 2配合各校教學需求指定建置地點，廠商應配合完成固定、安裝及相關調整設定。 3固定位置及高低，由校方指定需配合教室現場調整。 4各校如因特殊原因有部份單槍投影機暫不固定於天花板上時，廠商應提供吊掛於天花板時所需之各項配件，以供學校日後自行吊掛使用。 5投影機電源線：由教室插座或電源開關箱配線至投影機吊架附近。 6VGA訊號傳輸線：1組，由學校指定位置配線至投影機，符合UL2919規範並阻抗達75歐姆。 7配線顧及安全及美觀，依環境特性附著於天花板、牆壁及地面，線路垂直及附著天花板部分應固定妥當，不可裸露、鬆脫。 8施工時間需與學校協調，已不妨害教學進行為原則。 |
| 12 | 網路線路及電源安裝整合施工規格 | 1配合各校教學需求，需提供網路線路及電源線路安裝建置。 2配合各校教學需求指定建置地點，廠商應配合針對本案完成固定、安裝及相關調整設定。 3網路線路：須安裝Cat.5e網路線，由教室內集線器處拉網路線至每台群組電腦。 4電源線路：由教室插座或電源開關箱配線至群組電腦放置處。 5配線顧及安全及美觀，依環境特性附著於天花板、牆壁及地面，線路垂直及附著天花板部分應固定妥當，不可裸露、鬆脫。 6施工時間需與學校協調，已不妨害教學進行為原則。 |

備註：全部原廠四年保固（含人工、零件、到校）。